ŚLĄSKA 11

Załącznik nr 1.

Standard wykończenia budynku przy ul. Śląska 11 w Kołobrzegu

a) fundamenty, ściany i strop przyziemia (garaży) – płyta fundamentowa żelbetowa, ściany żelbetowe, strop przyziemia (garaży) żelbetowy;
b) nadziemnie - stropy, schody wewnętrzne, płyty balkonowe – żelbetowe, typu Filigran, schody prefabrykowane żelbetowe;  ściany - bloczek silikatowy, pustak Porotherm i bloczek beton komórkowy ,ocieplenie styropianem  gr. 18 cm, wyprawy elewacyjne tynki strukturalne i płyty laminat HPL gr.8 mm, wełna mineralna 16 cm; ściany działowe gr. 8 i 12cm. - gazobeton; tynki wewnętrzne gipsowe w łazienkach wapienno-cementowe;  posadzki betonowe zatarte na gładko; 
c) dach budynku; konstrukcja- stropodach, żelbetowy; ocieplenie stropodachu -styropian dachowy kryty papą termozgrzewalną; obróbki blacharskie z blachy powlekanej; 
d) stolarka  okienna PCV;  
e) drzwi wejściowe do mieszkań płycinowe;
f) parapety zewnętrzne - blacha powlekana kolor;
g) balkony: tarasy wentylowane;
h) poręcze i balustrady wewnętrzne  – profile stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, balustrady zewnętrzne balkonowe ze stali nierdzewnej oraz z profili stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo wypełnianie w części balkonów szkło bezpieczne w części tralki stalowe
i) instalacje wewnętrzne w budynku;
- instalacja wodna - z sieci miejskiej w zakresie wody zimnej i ciepłej - rury z polietylenu sieciowego z wkładką aluminiową, indywidualne opomiarowanie zużycia wody za pomocą wodomierzy umieszczonych w szafkach na korytarzach głównych budynku; 
- instalacja kanalizacyjna - do sieci miejskiej - rury PCV;
- instalacje grzewcze - centralne ogrzewanie zasilane ciepłem z miejskiej energetyki cieplnej 
- rozdzielacze   z ciepłomierzami umieszczone w szafkach na korytarzach głównych budynku;
- grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi;  w łazience grzejniki typu drabinkowego  z zaworem termostatycznym; 
- instalacje elektryczne -oświetlenie  w mieszkaniach zakończone kostką ; instalacja elektryczna - gniazda 230V;  przyłącze 380V w kuchni;  RTV ,telefoniczne i internetowe  -1 komplet ; domofon - 1 komplet; - wentylacja nadciśnieniowa
j) klatka schodowa:- drzwi wejściowe do budynku aluminiowe, ze szkleniem bezpiecznym VSG, - drzwi pomiędzy korytarzami i wydzieloną pożarowo klatką schodową o klasie odporności ogniowej EI-30 (elementy stałe EI-60);  schody  biegi, spoczniki i podesty wyłożone płytką gresową ; poręcze i balustrady – z profili stalowych; ściany - tynk gładki malowany farbą ;				      k) k) hala garażowa; posadzka cementowa przemysłowa; instalacja elektryczna – natynkowa instalacja oświetleniowa w ciągach komunikacyjnych z wyłącznikiem czasowym, instalacja wentylacji mechanicznej bytowej ;  podział miejsc garażowych pasami i numerami ( znakami poziomymi); drzwi i brama  garażowa; 
 l) plan zagospodarowania: - lampy w postaci słupów oświetleniowych; drogi manewrowe wewnętrzne częściowo wykonane z kostki betonowej pełnej i kostki ażurowej, chodniki wewnętrzne wykonane z kostki betonowej;   
m)śmietnik ogólnodostępny